全自动智能型雪茄烟上皮机研发项目

目前全球雪茄烟茄衣卷搓设备分为两大类：

一 是迷你型雪茄衣上皮机。既，以MIL为代表的有茄衣外形裁剪、上胶、包裹、收口、裁剪、成型、烟支排序等工序组成的由单人操作的一体机。该一体机生产特点：设备少，用人少，一次成型减少中间储运环节，生产链短，市场响应快，生产成体较低。缺点是由于有人工铺选工序，生产速度较慢（14-16支/分钟双倍长烟支）。

二 是纱布茄衣上皮机。既，以RCM+MID或MBF+MID组成的裁剪、纱布成卷、储存，根据生产需要然后纱布放卷、上胶、包裹、收口、裁剪、成型、烟支排序分两段生产的生产形成。两种生产形成分析比较；

两种生产形成分析比较，两段式（组合式）生产：生产时卷制速度较快可达60支/分钟双倍长烟支（因为需要人工操作的茄衣外形裁剪、纱布成卷的工序可先期生产预备，在卷制成型阶段能有较快的速度）。设备和人工及工序相应较多（因为茄衣外形裁剪、纱布成卷的工序与一体机生产的形成和生产速度基本一致14-16片/分钟，但需要增加茄衣卷搓设备）。

该机缺点，运输储存难度相应较大特别是储存环节（因为茄衣外形裁剪、纱布成卷后为保持烟叶水分和防止霉变需要低温运输和储存），生产成本相应较高。国内目前这种生产工艺流程生产，投入大效率低。

我国迷你雪茄烟的生产方式大多数是采用一体机生产的形成。我国雪茄烟规模化生产和销售起步较晚，各雪茄烟厂还没有形成市场销售量大并且稳定的产品，另外我国也没有大规模的雪茄烟种植基地，目前各雪茄烟厂的雪茄烟茄衣大都均由国外进口，如果在国外建茄衣外形裁剪、纱布成卷工序的生产线，就目前的情况是不现实的。国内目前没有该类设备生产厂家，国内雪茄烟厂使用设备皆为国外荷兰PMB公司、荷兰AGIO公司设备,公司经过研发团队努力，已研发成功雪茄烟衣上皮机设备并获国家发明专利。根据以上情况，公司拟开发优于荷兰生产的纱布茄衣上皮机，该产品是生产效率高，代替纱卷释放工艺，不需中间仓储环节，超过国际先进水平的雪茄烟卷制设备。可实现自动排版茄衣的解张，排版剪贴，将运用智能视觉及机器人系统。

同时，研究要创新创立的卷制理论，及关键部件结构设计理论，研发出将迷你茄衣上皮机与纱布茄衣上皮机两种设备吸取优点，克服工艺路线的缺点，研发成全自动智能的新型茄衣上皮机。具有智能型，高效操作简易的综合性高新技术设备。

涉及电子机械技术及自动化领域的院士专家及团队进行指导，共同研发。

要达到的经济目标：项目执行期内累计销售收入2200万元，累计净利润800万元，累计缴税120万元

技术指标/特殊要求：该设备可以完成小雪茄烟茄衣包裹的生产工艺，并具有茄衣外形裁剪、上胶、包裹、收口、裁剪、成型、排序等功能，可以满足直径5-15mm、长度120-200mm、茄衣采用天然烟叶和重组烟叶（烟草薄片）的雪茄烟生产。本设备按烟叶脉纹分左型、右型两类，分别由单人完成设备的操作。